地理与环境科学学院首届

航测内业操作大赛比赛说明

一、竞赛的软件、仪器设备

竞赛使用的设备由参赛队伍自带，（如若没有合适的设备，也可前往14幢机房实验室，使用学院电脑设备练习、参赛）

竞赛设备包括：

（一）、数据处理软件：Southmap 3D（SouthMap3D:AUTUCAD2015-2020根据硬件配置情况选择CAD版本）

（二）、数据处理硬件推荐的系统配置

1.操作系统

推荐Windows 7及以上 Windows 10（桌面操作系统 ）

2.CPU

1 千兆赫 (GHz) 或更高频率64 位 (x64) 处理器

3.内存：8GB或16GB

4.显示精度

1360x768（建议 1600x1050 或更高分辨率）， 真彩色。

125% 桌面缩放 (120 DPI) 或更少（建议）。

5.显卡：建议使用与 DirectX 11 兼容的显卡或独立显卡。

6.磁盘空间

安装 6.0 GB，建议7GB以上。

（三）、适用规范

1.GB/T20257.1-2017《国家基本比例尺地图图式第1部分1:500、1:1000、1:2000地形图图式》

2.CH/T 1005-2000《基础地理信息数字产品数据文件命名规则》

3.CH/T 9008.1-2010<<基础地理信息数字成果1:500、1:1000、1:2000数字线划图》

4.CH/T 9008.2-2010<<基础地理信息数字成果1:500、1:1000、1:2000数字高程模型》

5.CH/T 9008.3-2010<<基础地理信息数字成果1:500、1:1000、1:2000数字正射影像图》

二、竞赛方案

- 竞赛内容与要求

1.在Southmap 3D中加在低空摄影测量三维影像数据，完成地理信息数据采集与DLG制作，提交文件格式为.dwg的数据成果。

2.DLG制作规格：

1）DLG出版成果数学基础

坐标系：CGCS2000坐标系，3度带，中央子午线120度。

高程基准：采用椭球高

- 2）图廓注记（以下具体内容由竞赛组委会在赛前说明会提供）

- 图名：测试区域；

- 图号：矢量西南角坐标

- 地区：金华市；

- 图幅坐标设置：根据竞赛组委会要求，给定西南角坐标；

- 比例尺：1：500；

- 结合图表勾选项去掉，其它保持默认（如字体、字高等）

3）DLG的符号及注记

- 依据《GB/T 20257.1—2017 国家基本比例尺地图图式第1部分1：500  1：1000  1：2000地形图图式》；

4)DLG考核内容：任务测区所有道路（能够行车及非行车道路），任务测区内所有房屋及相关附属地物，规定区域高程点、等高线提取；

5)DLG附加分项：植被判绘（按照判绘出的植被进行采集，采集时选取最大范围进行框选即可）；

6)DLG符号标准：

- 所有房屋：一般房屋符号；

- 所有行车道路：内部道路（双线）；

- 所有非行车道路：内部道路（单线）；

- 所有检核点：一般高程点。

- 竞赛流程

| 赛项 | 时间 | 竞赛流程 | 内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 低空摄影测量影像数据处理（裸眼三维测图） | 08:30-09:00 | 赛前说明会 | 赛事说明、设备检查、软件授权确认、数据发放等 |
|  | 09:00-11:00 | 正式比赛 | 在该时间段内DLG制作，提交数据成果，比赛截止前未提交数据成果视无比赛成绩。 |
|  | 11:00-11:10 | 比赛成果确认 | 整理参赛选手提交数据成果，确认提交数据成功的选手名单。 |

- 成果提交要求

1.文件夹命名：考生姓名-专业-学号；

2.文件夹内容：原数据、工程文件1份（姓名.dwg）；

3.提交方式：比赛截止时间前，通过U盘（自备）提交，将数据拷入监考教师指定电脑。

三、竞赛评分规则

| 评分内容 | 所占分值 | 扣分值 | 评分说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| DLG高程点精度误差 | 5分 | 检核点精度误差 0-0.5m（不含）不扣分 0.5-0.65m（不含）扣1分 0.65-0.8m（不含）扣3分 0.8m及以上扣5分 | 在指定位置量取的高程检核点，若高程误差≥0.5m即视为超限。 |
| 地物地貌表达缺失、错误 | 20分 | 3（含）处以内，每处扣0.5分 6（含）处以内，每处扣1分 7处及以上，每处扣2分 上限20分 | 竞赛时DLG任务测区内房屋、道路、成林、栅栏、陡坎、拦水坝、台阶、独立树、高程检核点等全部采集，地物缺失、表达错误扣分。 |
| 地物间拓扑关系错误 | 20分 | 3（含）处以内，每处扣0.5分 6（含）处以内，每处扣1分 7处及以上，每处扣2分 上限20分 | 地物间相互压盖（例如房屋与房屋间的压盖、房屋与道路间的压盖等）、道路之间不合理交叉均属于地物间拓扑关系错误；点、线要素或要素间存在悬挂、自相交、回头线等错误，如圆弧连成折角、直线连错点导致地物变形等。 |
| DLG出版成果图廓整饰信息不完整 | 10分 | 每出现1处扣2分，上限10分 | 图廓整饰信息未按照组委会要求进行输出（四角坐标、图名、图号、地区、版权单位、比例尺、图幅大小以及其它默认项等，增减均算作未按要求提交） |
| 图面整体效果 | 10分 | 3（含）处以内，每处扣0.5分 6（含）处以内，每处扣1分 7处及以上，每处扣2分 上限10分 | 主要检查房屋、道路、高程点、等高线、植被等注记是否出现错误、缺漏、压盖等情况；高程点分布及密度；植被种类判别及填充密度等； |
| 成果提交 | 5分 | 未按文件要求命名扣2分，数据无法正常打开扣2分，文件格式不正确或文件提交不全此项不得分。 | 竞赛数据由竞赛组委会在赛前说明会提供，数据选择错误以上成绩均无效，当数据无法正常打开时，参赛选手可返回电脑重新拷贝提交，多次提交均无效时，可申请裁判组评定原因，若检核后为设备问题则不扣分。 |
| 比赛秩序 | 30分 | 比赛过程中如出现：不服从裁判指挥、影响其他队伍正常操作、违规使用通讯工具或发现选手在比赛过程中出现作弊行为，每次扣10分。 | 考场违纪严重者取消比赛资格。 |

浙江师范大学地理与环境科学学院

二〇二四年九月八日